惠州市皮肤病防治研究所院内议价文件

文件编号：XX-FWYJ-20200611-01

项目名称：惠州市皮肤病防治研究所2020年淡水门诊综合布线项目

编制

2020年 月 日

采购项目内容

各（潜在）供应商:

惠州市皮肤病防治研究所2020年淡水门诊综合布线项目将进行院内议价采购，欢迎符合资格条件的供应商前来议价。

一、文件编号：XX-FWYJ-20200611-01

二、采购项目名称： 惠州市皮肤病防治研究所2020年淡水门诊综合布线项目

三、采购预算：

| 项目名称 | 服务地址 | 单位 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年淡水门诊综合布线项目 | 惠阳区永湖白路仔、惠阳区淡水桥背尧岗 | 项 | 24697.5 |

- 本项目为网上报名,拟参加议价的供应商应当在2020年11月11日起至2020年11月15日（上午08:00-12:00，下午14:30-17:30）将报名表与相关报名材料(详见议价响应报名表)一起扫描打包发送至邮箱：hzsphq003@163.com。

- 议价时间：2020年11月16日15时00分（北京时间）

六、议价地点： 惠州市皮肤病防治研究所三楼

采购人：惠州市皮肤病研究所

联系人：黄晓泽                             电话：0752-2389003

联系地址：惠州市惠城区鹅岭北路横街2号     邮编： 516000

惠州市皮肤病防治研究所

2020年11月10日

采购需求及供应商提供的议价材料

- 采购需求：详见《采购需求书》

- 供应商提供的议价材料（下附议价材料模板，供应商按实际情况一式三份填写）

1、供应商资格证明文件

2、项目报价

- 采购需求书

- 一、采购内容

| 项目名称 | 预算金额 | 施工地点 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2020年淡水门诊综合布线项目 | - 24697.5 | - 惠阳区永湖白路仔、惠阳区淡水桥背尧岗 | - 30个自然日内完成整个工程。 |

二、服务内容

- （一）工程量：淡水门诊重新进行网络布线，合计布置65个端口（端口布置见附表一）；白露门诊安装一个6U的壁挂式机柜、安装一台1000w的山特ups，并负责调试；

- （二）项目物资清单

| 序号 | 品名 | 品牌及型号 | 规格、配置、技术指标或功能需求 | 单位 | 含税单价（元） | 需求量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 罗格朗超五类网线 | CLC-632711 （305米） | 箱 | 480 | 10 |
| 2 | 网络面板 | 罗格朗单口 | 单口面板632817 | 个 | 6 | 65 |
| 3 | 网络底盒 | 联塑 | 明装底盒 86*86*34 | 个 | 2 | 65 |
| 4 | 线槽 | 联塑 | 4分线槽/3.8m | 米 | 2 | 570 |
| 5 | 网络模块 | 罗格朗超五类 | 超五类RJ45镀金免打线模块632701 | 个 | 16 | 65 |
| 6 | 配线架 | 632780 | 千兆24口镀金非屏蔽模块式配线架/超五类 | 台 | 450 | 3 |
| 7 | 交换机 | 华三（H3c） S1024R | 24口百兆 二层非网管企业级交换机 机架式 | 台 | 380 | 1 |
| 8 | 理线架 | 罗格朗理线架632787 | 12档24口1U理线器 | 个 | 65 | 3 |
| 9 | 网络机柜12U | 图腾（TOTEN） W26412 | 600*450*635 | 个 | 500 | 1 |
| 10 | 网络机柜6U | 图腾（TOTEN） W26406 | 600*450*368 | 个 | 400 | 1 |
| 11 | 网络跳线 | 罗格朗 | 0.5米 | 条 | 7.5 | 75 |
| 12 | PDU排插 | 公牛插座 | 16A/8位 | 个 | 110 | 2 |
| 13 | ups | 山特牌 C1K | 后备电源1000VA/800W | 台 | 1400 | 2 |

- 备注：参加议价供应商的报价不得超出物资清单单项最高限价，否则作无效议价处理。

- 施工费用

- 人工费按端口收费，合计65个端口。

| 序号 | 明细 | 端口数量（个） | 人工费（元/个） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 | 65 | 166 | 10790 |

三、施工要求

- 1.接线端口各种标志应齐全，数据配线架及交换机设备安装完成后，对端口进行贴标签：机房的网线到相应科室号必须一一对应。

- 2.缆线在终接前，必须核对缆线标识内容是否正确及通路。

- 3.缆线中间不允许有接头，最长不能超过100米。

- 4.缆线终接处必须牢固、接触良好，套管或者走线槽，尽可能避开强电。

- 5.由于2楼机房空间比较小，壁挂式机柜距地面宜为1200mm， 机柜内的设备、部件的安装，应在机柜定位完毕并固定后进行，安装在机柜内的设备应牢固。柜体安装完毕应做好标识，标识应统一、清晰、美观。机箱安装完毕后，柜体进出线缆孔洞应采用防火胶泥封堵。做好防鼠、防虫、防水和防潮处理。

- 6.工程竣工后，按照普遍综合网络布线质保时间为3年。

五、付款期限及方式：

验收完成后中选人向采购人出具项目全额发票，采购人在收到符合国家税法规的正规发票后以银行对公转账方式在30个工作日内向中选人支付合同全额。

议价材料模板

1、供应商资格证明文件

1．必要资格证明材料

1.1法人或者其他组织的营业执照（或事业单位法人证书）等证明文件。

## 2、项目报价

| 材料金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 品牌及型号 | 规格、配置、技术指标或功能需求 | 单位 | 需求量 | 单价（元） | 合计金额（元） |
| 1 | 网线 | 罗格朗超五类网线 | CLC-632711 （305米） | 箱 | 10 |  |  |
| 2 | 网络面板 | 罗格朗单口 | 单口面板632817 | 个 | 65 |  |  |
| 3 | 网络底盒 | 联塑 | 明装底盒 86*86*34 | 个 | 65 |  |  |
| 4 | 线槽 | 联塑 | 4分线槽/3.8m | 米 | 570 |  |  |
| 5 | 网络模块 | 罗格朗超五类 | 超五类RJ45镀金免打线模块632701 | 个 | 65 |  |  |
| 6 | 配线架 | 632780 | 千兆24口镀金非屏蔽模块式配线架/超五类 | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 交换机 | 华三（H3c） S1024R | 24口百兆 二层非网管企业级交换机 机架式 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 理线架 | 罗格朗理线架632787 | 12档24口1U理线器 | 个 | 3 |  |  |
| 9 | 网络机柜12U | 图腾（TOTEN） W26412 | 600*450*635 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 网络机柜6U | 图腾（TOTEN） W26406 | 600*450*368 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 网络跳线 | 罗格朗 | 0.5米 | 条 | 75 |  |  |
| 12 | PDU排插 | 公牛插座 | 16A/8位 | 个 | 2 |  |  |
| 13 | ups | 山特牌 C1K | 后备电源1000VA/800W | 台 | 2 |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 明细 | 端口数量（个） | 人工费（元/个） |  | 合计金额（元） |  |  |
| 1 | 人工费 | 65 |  |  |  |  |  |
| 项目总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖私章）：

日      期：